Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce :

„Realizace energeticky úsporných opatření v budovách  MŠ Laudova 1030/3 a 1031/1 a Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy -  dodávka a montáž markýz a předokenních žaluzií “

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zastínění 3 objektů : MŠ Laudova 1030/3 a 1031/1 a Brunnerova 1011/3, Praha 6 - Řepy, kdy jsou situované denní místnosti na jižní stranu. Jedná se o zastínění nad sestavou oken v  hernách  MŠ ve velikosti cca 5,5 m s délkou markýzy cca 3,6 m a 5,7m x2,5m, osazení předokenních žaluzií  bude na ostění oken s max. výškou krytu do 25cm . Lamely profilu Z cca 9cm.

Ovládaní všech prvků bude elektrické s dálkovým ovládáním (ovladačem), napojení do patrových rozvaděčů ve vzdálenosti cca 25m viz. příloha c), vedeno v lištách, včetně montáže tepelné ochrany na každý prvek samostatně.

Jedná se o stejný typ objektů MŠ  ze 80 let minulého století, kdy v roce 2006 bylo provedeno zateplení a výměna oken , v roce 2017 provedeno nové osvětlení.

Do jedné MŠ bude dodáno a namontováno:

žaluzie venkovní     1) balkonová sestava : balkonové dveře š. 900mm v. 2400mm

sestava oken š. 4100 mm  v. 1600mm   viz. příloha a)

2)  okenní sestava : sestava oken  š. 5000 v . 1600mm     viz. příloha a)

Do jedné MŠ  budou namontovány :  1) 6 x předokenních  žaluzií na balkonovou sestavu

2)  2x   předokenních  žaluzií na okenní sestavu

barevné řešení : šedá popř. stříbrná  bude upřesněno po podpisu SOD

kazetové markýzy  nad terasami : 3)   4 x nad otvor š. 5500mm délka 3500mm

4) 1  x  nad otvor  š.5700mm délka 2500m

barevné řešení : šedá popř. stříbrná  bude upřesněno po podpisu SOD

U markýz bude namontováno povětrnostní čidlo (při silném  větru dojde k automatickému zatažení).

Celkově bude na 3 objekty MŠ namontováno :

1) 6x3=18 venkovních žaluzií na balkonové sestavy

2) 2x3=6 venkovních žaluzií na okenní sestavy

3) 4x3=12 markýz na balkonové sestavy

4) 1x3=3 markýz na balkonové sestavy u zadního vstupu do MŠ

Přílohy : a)  jižní průčelí fasády se zakreslením rozměrů a umístění předokenních žaluzií a markýz

b) detail u zateplení ostění

c) rozvaděč Elektro a půdorys vedení elektra

d) fotodokumentace objektu MŠ