STATICKÉ POSOUZENÍ – ZÁKLADY ROZHLEDNA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# 1.ROZSAH ÚLOHY

Předmětem této části dokumentace (statická část) je vypracování projektu nosné konstrukce objektu rozhledny , které se nacházejí v lesoparku – ŘEPY.

2.OBECNĚ

Každá svislá nosná konstrukce věží je tvořena osmi ocelovými svařovanými sloupy. Vodorovné stropní roviny jsou navrženy jako ohýbané (kruhové) ocelové nosníky - vazníky (průměru 3,8 m), které jsou složeny vždy z osmi segmentů. Způsob založení rozhledny je uveden níže.

Konstrukce rozhledny je tvořena třemi výškovými moduly, celkové výšky 8,7m. Opláštění je tvořeno ocelovými, žárově pozinkovanými trubkami prům. 20 mm. Plochy jednotlivých podlaží tvoří bezpečnostní povrch tlumící pád – litá guma uložená na trapézový plech. Výstup do jednotlivých pater je zabezpečen výlezem. Třetí patro slouží jako vyhlídka s vysokým šroubovým tobogánem o prům. 80 cm.

Tato dokumentace řeší návrh ocelové nosné konstrukce , včetně jejího založení.

3.PODKLADY

Podklady pro vypracování níže uvedeného konstrukčního řešení rozhledny jsem obdržel od YUAR s.r.o.. Součástí podkladů byl také předběžný geologický průzkum předpokládaného staveniště.

Z provedeného, níže uvedeného (přeběžného) geologického průzkumu vyplývá , že v předpokládaném prostoru umístění rozhledny byly geologickými sondami zastiženy neulehlé navážky, tvořené odpady a výkopovými zeminami. Jedná se tedy o materiály, které jsou nevhodné pro přímé zakládání. Dle článku normy ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy , článek č.60 je zřejmé, že o využitelnosti složišť přírodních nebo průmyslových materiálu je nutno rozhodovat individuálně podle místních podmínek. Jelikož v současnosti (z časových důvodů) nebyl proveden konečný IGP, který by ozřejmil skutečnou skladbu a hloubku násypů, není možno zodpovědně rozhodnout o skutečném založení rozhledny. V tuto chvíli lze tedy pouze předpokládat, že jako nejvhodnější způsob založení rozhledny se jeví pilotové založení, tak aby jednotlivé piloty byly opřeny o rostlý terén(pod navážkami).

4.ZALOŽENÍ OBJEKTU

Na základě výše uvedeného je tedy předpokládáno, že rozhledna bude založena pomocí kruhové základové desky tl. 250 mm, která bude podporována systémem pilot (mikropilot) . Vždy jedna pilota v místě ocelové svislé nosné konstrukce. Délka pilot (úroveň zakotvení) vychází pouze z předpokládaného odhadu a byla stanovena na 5 metrů.

O skutečném způsobu založení konstrukce rozhledny bude rozhodnuto po provedení doplňkového IGP, který bude proveden před samotnou realizací stavby. Návrh založení rozhledny si provede dodavatel stavby v rámci své dodavatelské dokumentace na základě statického výpočtu a doplňkového IGP.

5.PODMÍNKY STATICKÉHO VÝPOČTU

Ocelová konstrukce byla dimenzována na níže uvedené zatížení a jejich kombinace. Výpočet proveden programem IDA NEXIS. Podrobné výsledky výpočtu jsou k nahlédnutí u projektanta.

### zatížení

- Vlastní tíha ocelové konstrukce

- Zatížení stálé

- Zatížení větrem

- Zatížení  provozní

Statickým výpočtem ocelové konstrukce rozhledny byly posouzeny (a navrženy) dimenze všech nosných prvků  včetně reakcí OK do základových konstrukcí.

Výsledky výpočtu reakcí budou použity pro návrh založení rozhledny.

## ZÁVĚR

## Z výše uvedeného pak vyplývá že z  pohledu  statiky objektu jako celku,  bude  dodržena stabilita, mechanická odolnost a uživatelnost stavby, viz  vyhláška MMR č.268/2009 – prováděcí vyhláška Stavebního zákona , §8 Mechanická odolnost (1b)  – OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB

Při vypracování tohoto návrhu  byly respektovány platné normy a nařízení zvláště pak :

eurokód 1 – Zatížení konstrukcí ČSN EN 1991-1-4

eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí– ČN EN 1993-1-8

ČSN  731401- Navrhování ocelových konstrukcí

SOFTWARE

IDA NEXIS

V Brně 04/2014						  Ing.Ladislav  KURUC